PENCEMARAN UDARA

Agus Gindo Simanjuntak

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

ABSTRAK

Pencemaran udara disebabkan oleh sumber bergerak dan sumber tidak bergerak yang meliputi sektor transportasi, industri, dan domestik. Faktor lainnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran udara adalah pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi. yang tinggi, pengembangan tataruang yang tidak seimbang dan  rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan ekonomi transportasi. Dalam tulisan ini diuraikan mengenai jenis pencemaran udara, dampak negatif dan uapaya penaggulangannya. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan didukung dengan penyediaan angkutan massal yang baik dan nyaman oleh pemerintah akan menciptakan lingkungan udara yang sehat bagi manusia Indonesia.

PENDAHULUAN

Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian akan terjadi gangguan pada kesehatan manusia. Terdapat dua jenis sumber pencemaran udara, yang pertama adalah pencemaran akibat sumber alamiah (natural sources) seperti letusan gunung berapi dan yang kedua berasal dari kegiatan manusia (anthropogenic sources) seperti yang berasal dari transportasi, emisi pabrik, dan lain-lain. Pencemaran udara dapat terjadi dimana-mana, seperti di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran seperti ini sering disebut dengan pencemaran dalam ruangan (indoor pollution). Sedangkan pencemaran di luar ruangan (outdoor pollution) berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemar udara dapat diklasifikasikan menjadi sumber diam dan sumber bergerak. Sumber diam terdiri dari pembangkit listrik, industri dan rumah tangga. Sedangkan sumber bergerak adalah aktifitas lalu lintas kendaraan bermotor di darat dan tranportasi laut.

Dengan kemajuan ekonomi yang sangat pesat mendorong semakin bertambahnya kebutuhan akan transportasi, di lain sisi lingkungan alam yang mendukung hajat hidup manusia semakin terancam kualitasnya, sehingga efek negatif polusi udara terhadap kehidupan manusia semakin hari semakin bertambah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, di beberapa propinsi terutama di kota-kota besar seperti Medan, Surabaya dan Jakarta, emisi kendaraan bermotor merupakan kontribusi terbesar terhadap konsentrasi NO2 dan CO di udara yang jumlahnya lebih dari 50%. Penurunan kualitas udara yang terus menerus terjadi selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya digalakkan upaya pengurangan emisi dengan cara penyuluhan kepada industriawan maupun masyarakat ataupun dengan cara mengadakan penelitian bagi penerapan teknologi pengurangan emisi.

Dalam tulisan ini dibahas mengenai pencemaran udara yang meliputi, karakter, pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia serta teknologi terbaru untuk menguranginya.

JENIS PENCEMAR UDARA

Zat-zat pencemar udara utama yang berasal dari kegiatan manusia adalah sebagai berikut :

Karbon Monoksida (CO)

Gas buang kendaraan bermotor merupakan sumber utama bagi karbon monoksida di berbagai perkotaan. Data mengungkapkan bahwa 60%-70% pencemaran udara di Indonesia disebabkan karena benda bergerak atau transportasi umum yang berbahan bakar solar terutama berasal dari Metromini [5]. Formasi CO merupakan fungsi dari rasio kebutuhan udara dan bahan bakar dalam proses pembakaran di dalam ruang bakar mesin diesel. Percampuran yang baik antara udara dan bahan bakar terutama yang terjadi pada mesin-mesin yang menggunakan Turbocharge merupakan salah satu strategi untuk meminimalkan emisi CO. Karbon monoksida yang meningkat di berbagai perkotaan dapat mengakibatkan turunnya berat janin dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan otak. Karena itu strategi penurunan kadar karbon monoksida akan tergantung pada pengendalian emisi seperti pengggunaan bahan katalis yang mengubah bahan karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan penggunaan bahan bakar terbarukan yang rendah polusi bagi kendaraan bermotor.

Nitrogen Oksida (NOx)

Sampai tahun 2000 NOx yang berasal dari alat transportasi laut di Jepang menyumbangkan 38% dari total emisi NOx (25.000 ton/tahun) [4]. Gas NOx terbentuk atas tiga fungsi yaitu ; Suhu (T), Waktu Reaksi (t), dan konsentrasi Oksigen (O2), NOx = f (T, t, O2). Ada 3 teori yang mengemukakan terbentuknya NOx, yaitu :

- Thermal NOx (Extended Zeldovich Mechanism) : Proses ini disebabkan gas nitrogen yang beroksidasi pada suhu tinggi pada ruang bakar (>1800 K). Thermal NOx ini didominasi oleh emisi NO (NOx  →  NO + NO2).

- Prompt NOx : Formasi NOx ini akan terbentuk cepat pada zona pembakaran.

- Fuel NOx : NOx formasi ini terbentuk karena kandungan N dalam bahan bakar.

Kira-kira 90% dari emisi NOx adalah disebabkan proses thermal NOx, dan tercatat bahwa dengan penggunaan HFO (Heavy Fuel Oil), bahan bakar yang biasa digunakan di kapal, menyumbangkan emisi NOx sebesar 20-30%. Nitrogen oksida yang ada di udara yang dihirup oleh manusia dapat menyebabkan kerusakan paru-paru. Setelah bereaksi dengan atmosfir zat ini membentuk partikel-partikel nitrat yang amat halus yang dapat menembus bagian terdalam paru-paru. Selain itu zat oksida ini jika bereaksi dengan asap bensin yang tidak terbakar dengan sempurna dan zat hidrokarbon lain akan membentuk ozon rendah atau kabut berawan coklat kemerahan yang menyelimuti sebagian besar kota di dunia.

Sulfur Oxide (SOx)

Emisi SOx terbentuk dari fungsi kandungan sulfur dalam bahan bakar, selain itu kandungan sulfur dalam pelumas, juga menjadi penyebab terbentuknya Sox emisi. Struktur sulfur terbentuk pada ikatan aromatic dan alkyl. Dalam proses pembakaran sulfur dioxide dan sulfur trioxide terbentuk dari reaksi :

S + O2 		→ 	SO2

SO2 + ½ O2 	→  	SO3

Kandungan SO3 dalam SOx sangat kecil sekali yaitu sekitar (1-5)%. Gas yang berbau tajam tapi tidak berwarna ini dapat menimbulkan serangan asma, gas ini pun apabila bereaksi di atmosfir akan membentuk zat asam. Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan bahwa tahun 1997-2003 jumlah sulfur dioksida di udara telah mencapai ambang batas.

HydroCarbon (HC)

Emisi Hidrokarbon (HC) terbentuk dari bermacam-macam mesin yang merupakan sumber pencemar. Penyebabnya adalah karena tidak terbakarnya bahan bakar secara sempurna dan tidak terbakarnya minyak pelumas silinder. Emisi HC pada bahan bakar HFO yang biasa digunakan pada mesin-mesin diesel besar akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan mesin diesel yang berbahan bakar Diesel Oil (DO). Emisi HC ini berbentuk gas methan (CH4). Jenis emisi ini dapat menyebabkan leukemia dan kanker.

Partikulat Matter (PM)

Partikel debu dalam emisi gas buang terdiri dari bermacam-macam komponen. Bukan hanya berbentuk padatan tapi juga berbentuk cairan yang mengendap dalam partikel debu. Pada proses pembakaran debu terbentuk dari pemecahan unsur hidrokarbon dan setelah proses oksidasi. Dalam debu tersebut terkandung debu sendiri dan beberapa kandungan metal oksida. Dalam kelanjutan proses ekspansi di atmosfir, kandungan metal dan debu tersebut membentuk partikulat. Beberapa unsur kandungan partikulat adalah karbon, SOF (Soluble Organic Fraction), debu, SO4, dan H2O. Sebagian benda partikulat keluar dari cerobong pabrik sebagai asap hitam tebal, tetapi yang paling berbahaya adalah butiran-butiran halus sehingga dapat menembus bagian terdalam paru-paru. Diketahui juga bahwa di beberapa kota besar di dunia perubahan menjadi partikel sulfat di atmosfir banyak disebabkan karena proses oksida oleh molekul sulfur.

DAMPAK NEGATIF

Pada Tabel 1 menunjukkan dampak atau pengaruh pencemaran udara terhadap makhluk hidup. Rentang nilai menunjukkan batasan kategori daerah sesuai tingkat kesehatan untuk dihuni oleh manusia. Karbon monoksida, nitrogen, ozon, sulfur dioksida dan partikulat matter adalah beberapa parameter polusi udara yang dominan dihasilkan oleh sumber pencemar. Berdasarkan pantauan diketahui bahwa beberapa kota di Indonesia masuk dalam kategori tidak sehat. Kategori ini mengacu pada ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara). Nilai ISPU untuk kategori kesehatan udara adalah Jakarta (26 titik), Semarang (1titik), Surabaya (3 titik), Bandung (1 titik), Medan (6 titik), Pontianak (16 titik), Palangkaraya (4 titik), dan Pekan Baru (14 titik). Kota yang mempunyai nilai ISPU tidak sehat adalah Jakarta [1].

Tabel 1.	Pengaruh Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

| Kate-gori | Rentang | Karbon monoksida (CO) | Nitro-gen (NO2) | Ozon (O3) | Sulfur dioksida (SO2) | Partikulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baik | 0-50 | Tidak ada efek | Sedikit berbau | Luka pada beberapa spesies tum-buhan akibat kombinasi dengan SO2 (selama 4 jam) | Luka pada beberapa spesies tum-buhan akibat kombinasi dengan O3 (selama 4 jam) | Tidak ada efek |
| Sedang | 51-100 | Perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi | Berbau | Luka pada Beberapa spesies tumbuhan | Luka pada Beberapa spesies tumbuhan | Terjadi penurunan pada jarak pandang |

| Kate-gori | Rentang | Karbon monoksida (CO) | Nitrogen (NO2) | Ozon (O3) | Sulfur dioksida (SO2) | Partikulat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tidak Sehat | 101–199 | Peningkatan pada kardio-vaskular pada perokok yang sakit jantung | Bau dan kehilangan warna. Peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada pen-derita asma | Penurunan kemampuan pada atlit yang berlatih keras | Bau, Mening-katnya kerusakan tanaman | Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu di mana-mana |
| Sangat Tidak Sehat | 200-299 | Meningkat-nya kardio-vaskular pada orang bukan perokok yg berpenyakit Jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yg terlihat secara nyata | Meningkat nya sensitivitas pasien yang berpenyaklt asma dan bronchitis | Olah raga ringan Mengakibat- kan pengaruh parnafasan pada pasien yang ber-penyaklt paru-paru kronis | Mening-katnya sensitivitas pada pasien berpenya-kit asma dan bronchitis | Mening-katnya sensitivitas pada pasien berpenya-kit asma dan bronchitis |
| Berba-ha ya | 300 -lebih | Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar |  |  |  |  |

Sumber: Bapedal [1]

Tabel 2.	Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang

| Pencemar | Sumber | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Karbon monoksida (CO) | Buangan kendaraan bermotor; beberapa proses industri | Standar kesehatan: 10 mg/m3 (9 ppm) |
| Sulfur dioksida (S02) | Panas dan fasilitas pembangkit listrik | Standar kesehatan: 80 ug/m3 (0.03 ppm) |
| Partikulat Matter | Buangan kendaraan bermotor; beberapa proses industri | Standar kesehatan: 50 ug/m3 selama 1 tahun; 150 ug/m3 |
| Nitrogen dioksida (N02) | Buangan kendaraan bermotor; panas dan fasilitas | Standar kesehatan: 100 pg/m3 (0.05 ppm) selama 1 jam |
| Ozon (03) | Terbentuk di atmosfir | Standar kesehatan: 235 ug/m3 (0.12 ppm) selama 1 jam |

Sumber : Bapedal [2]

Pada Tabel 2 terlihat bahwa sumber emisi dan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui keputusan Bapedal. BPLHD propinsi DKI Jakarta pun mencatat adanya penurunan yang cukup berarti jumlah hari dalam kategori baik untuk dihirup dari tahun ke tahun sangat mengkhawatirkan. Tahun 2000 kategori udara yang baik sekitar 32% (117 hari dalam satu tahun) dan Tahun 2003 turun menjadi 6.85% (25 hari dalam satu tahun) [3]. Hal ini menandakan Indonesia sudah seharusnya memperketat peraturan tentang pengurangan emisi baik sektor industri maupun sektor transportasi darat/ laut. Selain itu tentunya penemuan-penemuan teknologi baru pengurangan emisi dilanjutkan dengan pengaplikasiannya di masyarakat menjadi suatu prioritas utama bagi pengendalian polusi udara di Indonesia.

PENANGGULANGAN EMISI

Teknologi penanggulangan emisi dari mesin dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar yaitu ; Pengurangan emisi metoda primer dan Pengurangan emisi metoda sekunder [6].

Pengurangan emisi metoda primer adalah:

Berdasarkan bahan bakar ;

- Penggunaan bahan bakar yang rendah Nitrogen dan Sulfur termasuk penggunaan non fossil fuel.

- Penggalangan penggunaan Non Petroleum Liquid Fuels

- Penggunaan angka cetan yang tinggi bagi motor diesel dan angka oktan bagi motor bensin.

- Penggunaan bahan bakar Gas.

- Penerapan teknologi emulsifikasi (pencampuran bahan bakar dengan air atau lainnya).

Berdasarkan perlakuan udara ;

- Penggunaan teknologi Exhaust Gas Recirculation (EGR).

- Pengaturan temperature udara yang masuk pada motor.

- Humidifikasi.

Berdasarkan Proses Pembakaran

- Modifikasi pada pompa bahan bakar dan sistem injeksi bahan bakar.

- Pengaturan waktu injeksi bahan bakar.

- Pengaturan ukuran droplet dari bahan bakar yang diinjeksikan.

- Injeksi langsung air ke dalam ruang pembakaran.

Pengurangan emisi metoda sekunder adalah :

- Penggunaan Selective Catalytic Reduction (SCR).

- Penerapan teknologi Sea Water Scrubber untuk aplikasi di kapal.

- Penggunaan katalis magnet yang dipasang pada pipa bahan bakar.

- Penggunaan katalis pada pipa gas buang kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan diatas, maka polusi udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan peningkatan ekonomi transportasi. Uji kelayakan emisi yang sejak beberapa tahun terakhir didengung-dengungkan oleh pemerintah dan LSM ternyata juga tidak berjalan dengan yang diharapkan. Jumlah kendaraan bermotor di jalan raya kian hari semakin meningkat. Di wilayah DKI Jakarta pertambahan kendaraan tercatat 8.74% per tahun sementara prasarana jalan meningkat 6.28% per tahun [3], menambah semakin terpuruknya kondisi lingkungan udara kita. Diharapkan dengan kenaikan harga pokok bahan bakar minyak bagi kendaraan yang ditetapkan pemerintah dapat menjadi salah satu momentum bagi kita semua untuk melangkah berpikir tentang lingkungan udara yang sehat. Kesadaran masyarakat akan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan didukung dengan penyediaan angkutan massal yang baik dan nyaman oleh pemerintah akan menciptakan lingkungan udara yang sehat bagi manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Presentasi Data ISPU selama tahun 2002.

- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang, 2002.

- Kementerian Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2005.

- NISHIDA OSAMI, Actual State and Prevention of Marine Air Pollution from Ships, Review of Kobe University of  Mercantile Marine No. 49, Kobe-Japan, 2001.

- Tempo Interaktif, 2005, Metromini Penyebab Pencemaran Udara Terbesar di Jakarta, Januari 2005.

- WRIGHT A.A, Exhaust Emissions from Combustion Machinery, IMARE London, 2000.