PENINGKATAN SISTEM PROTEKSI RADIASI

KAWASAN NUKLIR SERPONG

Syahrir, L. Kwin Pudjiastuti, Untara, Sri Widayati

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN

ABSTRAK

PENINGKATAN SISTEM PROTEKSI RADIASI KAWASAN NUKLIR SERPONG. Review proteksi radiasi di Kawasan Nuklir Serpong oleh Misi Ahli IAEA (International Atomic Energy Agency) pada akhir tahun 2006 digunakan untuk meningkatkan program proteksi radiasi fasilitas nuklir kawasan. Misi Ahli mereview dokumen, mengunjungi fasilitas dengan pengamatan dan diskusi teknis.  Review menghasilkan sejumlah temuan dan rekomendasi baik untuk masing-masing fasilitas maupun berlaku untuk kawasan. Review di antaranya merekomendasikan pembentukan komite proteksi radiasi, standarisasi aturan proteksi radiasi antar instalasi di kawasan nuklir Serpong, penerapan nilai batas dosis internasional terkini, penerapan dose constraint, sasaran ALARA (as low as reasonably achievable) dan batas buangan (discharge limits). Sebagai tindak lanjut dilakukan koordinasi dengan bidang keselamatan sekawasan Serpong dan diinventaris operasional proteksi radiasi antar instalasi di kawasan nuklir Serpong. Sementara Komite Proteksi Radiasi tidak dapat dibentuk, kerjasama antar fasilitas tetap diteruskan untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang dianggap penting untuk meningkatkan program proteksi radiasi fasilitas. Dari kerjasama dilaksanakan beberapa tindak lanjut yang disepakati bersama maupun yang hanya dilaksanakan oleh fasilitas terkait. Pada akhir November 2008 Misi Ahli IAEA kedua untuk mengevaluasi tindak lanjut temuan dan pelaksanaan rekomendasi 2006 dilaksanakan. Misi ini memperkuat rekomendasi sebelumnya agar dibentuk suatu Central Authority dalam mengkoordinasikan program proteksi radiasi kawasan. Misi Ahli juga prihatin (concerned) dengan masih adanya paparan berlebih ada pada pekerja dan mendesak usaha nyata penanggulangannya. Selain temuan dan rekomendasi, Misi juga menganjurkan tahapan untuk meningkatkan program proteksi radiasi yang terpadu untuk fasilitas di kawasan nuklir Serpong. Central Authority telah disetujui pimpinan untuk dibentuk dengan usulan nama Komisi Proteksi Radiasi Kawasan Nuklir Serpong dengan tugas membuat standar proteksi radiasi sekaligus mengawasi pelaksanaannya di fasilitas maupun kawasan.

ABSTRACT

IMPROVING RADIATION PROTECTION SYSTEM FOR SERPONG NUCLEAR ESTABLISHMENT  The Review of radiation protection at Serpong Nuclear Center conducted by Expert Mission of IAEA (International Atomic Energy Agency) in 2006 has been used to improve radiation protection program by nuclear facilities in the area. The mission reviewed some documents, visited facilities with observation and discussion. The Review results findings and recommendations for the facilities and the site. It recommended a radiation protection committee that develop a radiation protection system for all facilities in Serpong site and enforce it. It also recommended to implement recent international dose limitations, dose constraint, discharge levels and ALARA objectives. All the relevant representative facilities discussed the the follow-up of the findings and the recommendations. The committee can not be fulfilled but the representative agreed to take action on the recommendations and findings as they are important to improve facility radiation protection programs. On November 2008 the second expert mission for Review of Radiation Protection by IAEA was conducted. The mission was stressing the need of a Central Authority in radiation protection for Serpong. It also concerned with overdose to some workers and urged real effort to cope with. Some findings to some facilities and recommendations are given on the mission report. The report also suggests a basic schedule in steps to improve a unified radiation protection program for facilities in Serpong Nuclear Establishment. Chairman of BATAN (National Nuclear Energy agency) agreed to form the Central Authority with the proposed name as Radiation Protection Commission for Serpong Nuclear Establishment. The Commission is asssigned to establish a radiation protection standard for Serpong site and control its implementation.

PENDAHULUAN

Fasilitas nuklir utama di Kawasan Nuklir Serpong (KNS) terdiri atas instalasi reaktor penelitian, produksi radioisotop dan radiofarmaka, fabrikasi dan penelitian bahan bakar nuklir, difraksi neutron, dan pengolahan limbah radioaktif. Selain itu terdapat fasilitas penyimpanan limbah radioaktif dan instalasi penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas. Walaupun pengelolaan kawasan ini di bawah kendali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), ada dua fasilitas nuklir yang terpisah dari organisasi dan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara dengan nama Perusahan Terbatas BATAN Teknologi (PT BATEK).

Fasilitas yang ada telah beroperasi rata-rata lebih dari 20 tahun dan di bawah wewenang masing-masing pemegang izin satuan kerja (satker) BATAN dan PT BATEK. Mereka memiliki bidang atau divisi keselamatan dan kesehatan dan mengimplementasikan program proteksi radiasi.

Pada tahun 2005, BATAN menerima tawaran International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk mengevaluasi program proteksi radiasi fasilitas nuklir yang ada di KNS. Hal ini ditindaklanjuti dengan kunjungan Misi Ahli pada tahun 2006. Hasil kunjungan disajikan dalam laporan Misi yang berisi temuan, rekomendasi dan kesimpulan yang menghendaki tindak lanjut dari fasilitas terkait. Sesuai kesepakatan Misi 2006, pada tahun 2008 dilaksanakan Misi kedua untuk mereview tindaklanjut evaluasi program proteksi radiasi sebelumnya.

Pada makalah ini disajikan laporan hasil Misi, tindak lanjut fasilitas dan perencanaan ke depan yang lebih terpadu dalam peningkatan sistem proteksi radiasi KNS.

METODE

Peningkatan sistem proteksi radiasi fasilitas nuklir di KNS ini didasarkan pada hasil evaluasi program proteksi radiasi oleh Misi Ahli IAEA pada 2006 dan 2008. Evaluasi dilaksanakan melalui:

- Pemaparan kegiatan proteksi radiasi fasilitas di KNS oleh pihak BATAN.

- Pemaparan ringkasan persyaratan untuk membuat program proteksi radiasi yang baik sesuai ketentuan internasional maupun contoh di suatu negara oleh Misi IAEA.

- Review terbatas sampel dokumen yang tersedia dalam bahasa Inggris.

- Kunjungan ke fasilitas.

- Wawancara dan diskusi teknis  dengan personel BATAN dan BATEK.

- Pemaparan global hasil evaluasi, kesimpulan rekomendasi utama.

- Laporan lengkap review program proteksi radiasi oleh Misi Ahli IAEA

Laporan berisi hasil review program proteksi radiasi beserta kesimpulan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh fasilitas nuklir yang ada di KNS. Bahkan Misi 2008 mengusulkan jadwal sederhana langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam merealisasikan rekomendasi tersebut.

Satker BATAN Serpong dan BATEK membahas kedua laporan Misi Ahli  untuk menindaklanjutinya dalam rangka peningkatan sistem proteksi radiasi KNS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan review program proteksi radiasi oleh Misi IAEA ditujukan untuk menilai efektivitas program proteksi radiasi fasilitas nuklir di KNS.

Review Proteksi Radiasi 2006

Laporan evaluasi review program proteksi radiasi ini berlaku untuk fasilitas yang dikunjungi pada 12 – 14 Desember 2006. Review tidak mencakup evaluasi rinci prosedur kerja pada masing-masing fasilitas.

Fasilitas yang dikunjungi oleh Misi Ahli untuk dilihat dan diamati operasional proteksi radiasinya meliputi:

- Instalasi Produksi Elemen Bakar

- Reaktor Serba Guna GA Siwabessy

- Laboratorium Difraksi Neutron

- Laboratorium Siklotron dan Radiofarmasi

- Instalasi Radiometalurgi

- Instalasi Produksi Radioisotop

- Instalasi Pengolahan Limbah radioaktif

- Subbidang Pemantauan Daerah Kerja dan Subbidang Pemantauan Personel PTLR.

Hasil Pengamatan

Dari kunjungan ke fasilitas serta wawancara dan diskusi teknis dengan staf fasilitas diperoleh hasil berikut:

- Tidak ada program proteksi radiasi yang mengikat untuk seluruh fasiliats di KNS yang memungkinkan ketidaksamaan program antar fasilitas.

- Tidak ada nilai acuan untuk pencapaian ALARA dalam dosis efektif tahunan (sebagaimana tercantum dalam Laporan Analisis Keselamatan RSG-GAS).

- Batas dosis tahunan perorangan di KNS lebih tinggi daripada yang direkomendasikan badan internasional terkini.

- Tidak ada pencapaian dosis desain fasilitas untuk pekerja dan anggota masyarakat.

- Tidak ada penerapan dose constraint untuk optimisasi dosis perorangan.

- Tidak ada keseragaman dalam klasifikasi daerah kerja.

- Tidak ada batas buangan airborne dan cairan ke lingkungan.

- Pelabelan daerah radiasi dan berbahaya, dan pemasangan tanda bahaya keselamatan dan instruksi pada umumnya tidak memadai.

- Budaya keselamatan organisasi harus ditingkatkan termasuk kebersihan daerah kerja.

- Tidak ada kebijakan tertulis untuk menggantikan dosimeter personal elektronik dengan bacaan analog ke bacaan digital.

Hasil pengamatan tersebut bersifat global yang umumnya berlaku untuk lebih dari satu fasilitas. Temuan dan rekomendasi yang spesifik fasilitas diberikan dalam laporan lengkap Misi IAEA 2006 [1].

Rekomendasi

Rekomendasi berikut merupakan rangkuman rekomendasi yang berlaku menyeluruh maupun spesifik fasilitas tertentu.

- Perlu pendekatan yang terpadu untuk menghasilkan regim proteksi radiasi yang efektif di KNS.

- Suatu institusi (misal Panitia Proteksi Radiasi) harus dibentuk untuk mengembangkan program proteksi radiasi kawasan yang terpadu.

- Batas dosis perorangan dan anggota masyarakat harus ditinjau menimbang best practice internasional.

- Perlu dibuat pencapaian ALARA untuk pekerja radiasi dan anggota masyarakat.

- Perlu dibuat dose constraint dan optimasi proteksi radiasi termasuk penetapan investigation level.

- Perlu kebijakan tertulis untuk upgrading dosimeter personal elektronik ke bacaan digital.

- Perlu keseragaman dalam pembagian daerah kerja radiasi dan kontaminasi.

- Pekerja radiasi harus mengikuti aturan yang seharusnya dalam pemakaian peralatan pemantauan personel.

- Harus ada program pemeliharaan yang memadai untuk peralatan pemantauan.

- Penggunaan sandal di daerah kontaminasi kuning harus diganti dengan alas kaki yang tepat.

- Harus ada real-time on-line monitoring system termasuk ketentuan dalam karakterisasi gas mulia terhadap pemantauan cerobong fasilitas.

- Perlu dibuat batas buangan airborne dan cairan ke lingkungan.

- Dosis efektif yang diterima oleh pekerja sangat sangat tinggi dibandingkan dengan dosis kepada pekerja pada fasilitas yang serupa atau lebih besar di dunia. Analisis akar penyebab dosis yang sangat tinggi pada pekerja produksi radioisotop di PT BATEK harus dilaksanakan.

- Hand and Foot Monitor (HFM) di pintu keluar fasilitas produksi radioisotop PT BATEK dan Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif PTLR tidak berfungsi. HFM perlu diperbaiki atau diganti dengan yang baru.

- Harus ada persetujuan layanan antara BATAN dengan PT BATEK dalam penyediaan pelayanan dosimetri internal dan eksternal.

- Kebijakan dan prosedur yang tepat harus dikembangkan untuk memberitahu terdeteksinya dosis abnormal pada bacaan TLD, dan berurusan dengan situasi bila pekerja tidak mengembalikan TLD tepat waktu.

- Perlu dibuat sistem formal untuk pelaporan insiden atau kejadian dalam organisasi termasuk menyimpan jejak rekaman insiden.

- Perlu penempatan monitor kontaminasi jinjing di tempat yang strategis pada tiap fasilitas.

- Perlu ditingkatkan pelabelan daerah radiasi dan berbahaya, dan pemasangan tanda peringatan keselamatan dan instruksi.

- Perlu komitmen untuk menumbuhkembangkan budaya keselamatan yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut

Beberapa hasil temuan dan rekomendasi dapat digolongkan mengikat seluruh satker BATAN dan BATEK (kawasan) tapi ada juga yang hanya berlaku untuk fasilitas tertentu saja (fasilitas). Dalam menindaklanjuti rekomendasi di atas, terutama yang bersifat kawasan, dilakukan kerjasama antar organisasi keselamatan radiasi terkait.

Dalam kerjasama tersebut disepakati untuk membentuk Panitia Proteksi Radiasi Kawasan Nuklir Serpong namun hal ini tidak dapat direalisir dengan pertimbangan kerjasama yang ada dapat diteruskan dan berfungsi sebagai panitia dimaksud. Ada pun kesepakatan terkait program proteksi radiasi disampaikan berikut ini.

- Diklat penyegaran Proteksi Radiasi

Bidang keselamatan tiap instalasi agar mendata pekerja yang belum pernah mengikuti penyegaran proteksi radiasi. Instalasi mengadakan program penyegaran intern dengan materi yang singkat sehingga dapat diadakan selama 2 hari (satu hari materi, 1 hari praktek).

- Keseragaman

- Daerah kerja:

Penyeragaman warna cat dinding dan lantai beserta arti tiap zona daerah kerja. Perlu pelabelan zona daerah kerja. Satuan radiasi dan kontaminasi mengacu pada satuan SI yang baru (Sv, Bq, Gy).

- Alas kaki daerah kerja/ laboratorium:

Shoecover digunakan untuk daerah kontaminasi.

- Setting alarm point:

Radiasi: 2,5 mrem/jam atau 25 µSv/jam.

Kontaminasi Permukaan: ≤ 0,37 Bq/cm2 untuk pemancar-α dan ≤ 3,7 Bq/cm2 untuk pemancar-β.

- Setting alarm HFM:

Sama dengan setting alarm point kontaminasi permukaan di atas.

- Batas buangan (keluaran cerobong)

Masing-masing fasilitas agar mengkonversi data lepasan tahunan dalam Bq/m3 menjadi Bq/tahun sehingga dapat dinilai (asses) dosis yang tidak melebihi batasan dosis yang diijinkan. Saat ini batasan batas buangan mengacu pada baku mutu lingkungan. Selanjutnya akan di akan ditentukan berdasarkan kriteria dosis.

- Pemantauan Dosis Personel:

Berdasarkan peraturan “setiap pekerja radiasi harus dilengkapi dengan alat pemantau dosis perorangan”. Dalam hal tugas radiasi di lebih dari satu organisasi diharuskan pemantauan dosis perorangan pada tiap insitusi terkait (misal outsourcing pekerja BATAN di PT BATEK). Bagi pekerja magang di daerah radiasi (< 3 bulan) tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan, namun rekaman data dosis perorangan tetap diperlukan.

- Kartu kesehatan:

Perlu penyeragaman data yang dikumpulkan terkait efek radiasi misal komposisi darah (limfosit, trombosit, segmen).

Perlu adanya surat pernyataan ke BAPETEN dari BATAN c.q. PKTN bahwa hasil pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja radiasi kawasan nuklir Serpong disimpan di PKTN.

- Layanan pemantauan dosis:

Perlu dokumen kerjasama layanan TLD/WBC antara PTLR dan pelanggan.

Periode pemantauan dosis dengan TLD dapat dilakukan < 3 bulan (1 bulan) khususnya BATEK yang mempunyai kecenderungan menerima dosis tinggi.

Apabila penerimaan dosis melebihi NBD, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan (darah), mengacu pada PP 33/2007.

Agar program proteksi radiasi di KNS berlangsung efektif, BATAN dan PT BATEK perlu secara bersama melakukan pendekatan terpadu dengan kebijakan, sasaran, kriteria dan pengaturan proteksi radiasi yang well defined. Penyelesaian mendesak harus dilakukan oleh PT BATEK mengingat adanya dosis personel yang sangat tinggi pada operator di fasilitas produksi radioisotop.

Implementasi yang sesuai rekomendasi di atas akan meningkatkan proteksi kesehatan dan lingkungan dari radiasi pengion pada kegiatan fasilitas nuklir di KNS.

Review Proteksi Radiasi 2008

Kegiatan Review Proteksi Radiasi yang kedua pada 24 – 26 November 2008 meliputi:

- Presentasi:

- Facility’s Radiation Protection Program in BATAN Serpong

- Status Report of the Follow-up Actions on the December 2006 Mission

- Possible Impact of the ICRP 2007 Recommendations

- IAEA Safety Standards for Radiation Protection

- Accident Prevention for Serpong (30-30-30 Accident Rule)

- Kunjungan tindak lanjut review 2006

- Instalasi Radioisotop dan Radiofarmaka (PRR)

- Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy

- Instalasi Radioisotop dan Radiofarmaka (PT BATEK)

- Wawancara tindak lanjut review 2006 dengan perwakilan bidang keselamatan pusat-pusat yang tidak dikunjungi (PTBN, PTLR, PTBIN).

Hasil Pengamatan

Laporan “Expert Mission on Radiation Protection Programme and Mission Follow-up Actions to BATAN” [2] dari IAEA mencakup kegiatan yang disampaikan di atas dan penilaian proteksi radiasi atas kunjungan dan wawancara yang dilakukan. Rangkuman hasil review tersebut disampaikan berikut ini.

- Beberapa fasilitas seperti reaktor berangsur menunjukkan peningkatan dibandingkan review 2006 sebelumnya dalam menindaklanjuti rekomendasi.

- Dari hasil diskusi dengan BATEK dan PRR tidak terlihat indikasi usaha nyata dalam mengklarifikasi penyebab dosis berlebih staff PRR yang bekerja di BATEK.

- Secara keseluruhan hanya sekitar 20% rekomendasi Review 2006 yang telah diimplementasikan oleh BATAN Serpong.

- Dari hasil pengamatan, angket dan wawancara dan diskusi dikeluarkan rekomendasi yang mencakup budaya keselamatan, dose constraint dan penerapan ICRP 103, prinsip optimisasi (ALARA), batas lepasan atmosfer, klasifikasi daerah kerja, prosedur akses daerah kendali, dan pemantauan daerah kerja.

Rincian hasil review untuk tiap fasilitas diberikan pada acuan [2]. Pada bagian akhir laporan tersebut dibuatkan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengembangkan program proteksi radiasi yang terpadu di Kawasan Nuklir Serpong. Langkah tersebut meliputi:

- Pembentukan Central Authority yang mempunyai otoritas dalam mengembangkan a set of common rules and principles dan mengawal (enforce) pelaksanaannya sehingga dipatuhi.

- Central Authority mempunyai tugas

  - Menetapkan nilai/parameter terkait operasional proteksi radiasi yang berlaku seragam untuk seluruh fasilitas di KNS.

  - Mengembangkan Program Proteksi Radiasi yang dapat diaplikasikan untuk diterapkan dalam penggunaan lokal serta didasarkan pada rekomendasi IAEA dan contoh-contohnya.

  - Menjamin perangkat keras (instrumen, alat pelindung diri, dst.) yang diperlukan untuk menunjang program proteksi radiasi terpenuhi.

  - Mengembangkan indikator untuk merunut evolusi proses  seperti:

    - dosis perorangan maksimum terekam,

    - akumulasi dosis kolektif per periode bacaan TLD,

    - dan lain-lain.

  - Menyelenggarakan training kepada seluruh staf tentang aplikasi program ini.

  - Mengawal pelaksanaan dose constraint agar proteksi terhadap pekerja dan masyarakat berangsur meningkat.

  - Merevisi dan mereview kebijakan proteksi radiasi berdasarkan kondisi keberlangsungannya di lapangan.

- Central Authority meng-enforce implementasi ketentuan atau pun kebijakan yang dibuat serta memberikan penilaian peningkatan yang dicapai.

Tindak Lanjut

Laporan ini telah dibahas dalam lingkungan satker terkait  bahkan dalam rapat pimpinan BATAN dan PT BATEK. Dari rapat pimpinan disepakati dibentuknya suatu komisi yang berperan sebagai central authority yang mulai berlaku tahun 2009 ini. Rancangan pembentukan komisi ini telah diteruskan ke Kepala BATAN.

Komisi dimaksud dirancang bertugas memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala BATAN baik diminta maupun tidak diminta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan proteksi radiasi dan lingkungan Kawasan Nuklir Serpong, khususnya dalam hal sebagai berikut:

- Koordinasi kegiatan proteksi radiasi kawasan baik yang sebelumnya tidak ada maupun yang bersifat peningkatan;

- Pendekatan terpadu untuk mendapatkan sistem proteksi radiasi Kawasan Nuklir Serpong yang efektif baik dari sisi regulasi, fasilitas proteksi radiasi maupun ketiadaan ketentuan yang mengatur.

- Penetapan tingkatan radiologis yang belum ada ketentuannya dengan mengkaji rekomendasi internasional dan pengalaman negara lain yang telah menerapkannya.

- Peningkatan budaya keselamatan di Kawasan Nuklir Serpong.

- Penilaian efektivitas proteksi radiasi instalasi di Kawasan Nuklir Serpong.

Dalam pelaksanaan tugasnya komisi perlu membuat suatu standar proteksi radiasi yang berlaku untuk seluruh fasilitas yang ada di KNS. Tiap fasilitas mengimplementasikan lebih rinci standar tersebut sesuai kondisi kerja dalam bentuk prosedur dan instruksi.

Untuk maksud audit program proteksi radiasi, perlu dibentuk tim audit lintas organisasi yang independen terhadap fasilitas yang diaudit. Audit ini menggunakan standar proteksi radiasi KNS dalam menilai kinerja program proteksi radiasi fasilitas.

Masing-masing satker dan BATEK menyelenggarakan pelatihan kepada seluruh pekerja radiasi tentang aplikasi program proteksi radiasi dalam standar di atas.

Selain pembentukan komisi proteksi radiasi KNS, rangkuman hasil review 2008 perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk action plan.

Kesimpulan

- Telah ditetapkan dan dilaksanakan beberapa kesepakatan terkait kegiatan proteksi radiasi kawasan nuklir Serpong.

- Tidak dibentuknya Panitia Proteksi, sesuai rekomndasi review 2006, membatasi ruang gerak pengawasan implementasi rekomen-dasi, sebagai contoh penyeragaman klasifi-kasi daerah kerja walau telah disepakati dalam kenyataannya tidak semua fasilitas melaksanakannya sehinggga temuan tetap terbuka.

- Perlu penetapan standar proteksi radiasi kawasan yang mengikat setiap operasional proteksi radiasi instalasi nuklir maupun fasilitas radiasi yang ada di kawasan.

- Usulan Komisi Proteksi Radiasi KNS akan menyatukan sistem proteksi radiasi fasilitas yang ada di kawasan.

- Komisi Proteksi Radiasi menetapkan standar proteksi radiasi yang menjadi dasar penilaian efektivitas program proteksi radiasi fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- IAEA, “Expert Mission on In-Service Inspection of Heat Exchangers and Radiation Protection Programme of RSG-GAS, Serpong, Indonesia, 11-15 December 2006”.

- IAEA, “Expert Mission on Radiation Protection Programme and Mission Follow-up Actions to BATAN, Serpong, Indonesia 24–26 November 2008”.

- IAEA, “International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources”, Safety Series No. 115, Vienna 1995.

- IAEA, “Radiation Protection and Radioactive Waste Management in the Design and Operation of Research Reactors”, Draft Safety Guide, DS 340,  Vienna 2006.

- IAEA, “Occupational Radiation Protection”, IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.1, IAEA, Vienna (1999).